Guia de estudo e apresentação

Redução da umidade da torta do filtro prensa com a rota de limpeza

PF Elutriação – H₂O · Ponta Ubu · dados de nov/25 a out/26 (outubro parcial até 22/10)

A mensagem em uma frase A rota de limpeza periódica dos 5 filtros prensa, implantada em junho/2026, reduziu a umidade da torta de 17,16% para 15,40% (−1,76 pp, −10,3%), o que significa 25 kg a menos de água em cada tonelada de concentrado seco.

# 1. Os 6 números para decorar

| Número | O que significa |
| --- | --- |
| 17,16% | Umidade média antes da rotina (nov/25 a mai/26) |
| 15,40% | Umidade de outubro/26 com a rotina (valor do MES, mês parcial) |
| −1,76 pp | Queda da umidade em pontos percentuais (17,16 − 15,40) |
| −10,3% | Queda em relação à umidade anterior (1,76 ÷ 17,16) |
| −25 kg | Água a menos por tonelada de concentrado seco (207 → 182 kg) |
| +0,15 → −0,35 | Tendência em pp por mês: subia antes, cai depois da rotina |

# 2. De onde vêm os dados

- MES Samarco – item PF Elutriação – H₂O, média aritmética mensal, jan/26 a out/26 (tela do sistema).

- Planilha UMIDADE.xls – valores diários de 01/11/25 a 08/07/26 (242 dias). Usada para calcular nov/25 e dez/25 e a variação do dia a dia.

- Conferência: de jan a jun/26 a média calculada com os dados diários é exatamente igual à do MES. As duas fontes batem.

- Outubro: mês ainda em andamento. Foi usado 15,40%, valor que o MES mostra para outubro até 22/10. A série diária de outubro no MES vai de 15,40% (dia 1) a 14,03% (dia 21).

# 3. Tabela mensal completa

| Mês | Umidade (%) | Período | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| nov/25 | 16,75 | Antes | Partida do filtro, tecidos novos |
| dez/25 | 16,57 | Antes | Menor valor antes da rotina |
| jan/26 | 17,16 | Antes |  |
| fev/26 | 17,23 | Antes |  |
| mar/26 | 17,64 | Antes | Pior mês (acima do limite superior) |
| abr/26 | 17,28 | Antes |  |
| mai/26 | 17,51 | Antes |  |
| jun/26 | 16,90 | Com rotina | Início da rota de limpeza |
| jul/26 | 16,63 | Com rotina | Abaixo do limite inferior |
| ago/26 | 16,93 | Com rotina |  |
| set/26 | 16,17 | Com rotina | Abaixo do limite inferior |
| out/26 | 15,40 | Com rotina | Parcial até 22/10; abaixo do limite inferior |

| Resumo | Antes (nov/25–mai/26) | Com rotina (jun–out/26) |
| --- | --- | --- |
| Quantidade de meses | 7 | 5 |
| Média | 17,16% | 16,41% |
| Menor mês | 16,57% (dez/25) | 15,40% (out/26) |
| Maior mês | 17,64% (mar/26) | 16,93% (ago/26) |
| Tendência | subindo +0,15 pp/mês | caindo −0,35 pp/mês |

# 4. Slide 1 – como cada número foi calculado

## Queda em pontos percentuais: −1,76 pp

É a diferença direta entre a umidade de antes e a de agora.

17,16 − 15,40 = 1,76 pp

A média de antes (17,16%) é a média dos 7 meses de nov/25 a mai/26:

(16,75+16,57+17,16+17,23+17,64+17,28+17,51) ÷ 7 = 17,16%

## Queda relativa: −10,3%

Mostra quanto a queda representa em relação ao valor de antes. Não é "10 pontos a menos"; é a umidade ficando 10,3% menor do que era.

1,76 ÷ 17,16 = 0,103 → 10,3%

Se alguém comparar com o pior mês (mar/26, 17,64%): −2,24 pp, ou −12,7%.

## Água a menos: −25 kg por tonelada de concentrado seco

A umidade é medida em base úmida: em cada tonelada de torta, 17,16% é água e o resto é minério. Para comparar sempre a mesma quantidade de minério, a conta é feita por tonelada de sólido seco:

Antes: 171,6 kg água ÷ 828,4 kg sólido × 1000 = 207 kg/t seca

Agora: 154,0 kg água ÷ 846,0 kg sólido × 1000 = 182 kg/t seca

Diferença: 207 − 182 = 25 kg/t seca (12% menos água)

Fórmula geral: água por tonelada seca = U ÷ (100 − U) × 1000, com U = umidade em %.

Exemplo para valorar o ganho: cada 100.000 t de concentrado seco filtrado levam cerca de 2.500 t de água a menos para o forno (100.000 × 0,025). Basta aplicar a produção real do período.

Se a conta for feita direto na torta úmida (171,6 kg contra 154,0 kg), a diferença dá 17,6 kg por tonelada. Esse número é menos correto, porque a quantidade de minério em cada tonelada de torta muda junto com a umidade.

## Tendência: +0,15 pp/mês antes, −0,35 pp/mês depois

É a inclinação de uma reta ajustada às médias mensais de cada período. Antes da rotina, a umidade subia em média 0,15 pp por mês, efeito do tecido entupindo com o tempo. Com a rotina, passou a cair 0,35 pp por mês.

# 5. Slide 2 – carta de controle

A carta de controle responde à pergunta: "essa queda é real ou é a variação normal do processo?"

| Linha do gráfico | Valor | Como foi obtida |
| --- | --- | --- |
| Média antes | 17,15% | Média dos 204 dias de nov/25 a mai/26 |
| Limite superior | 17,60% | 17,15 + 0,45 |
| Limite inferior | 16,70% | 17,15 − 0,45 |

- Por que 17,15% e não 17,16%? 17,15% é a média dos 204 dias; 17,16% é a média dos 7 meses. A diferença vem dos meses com quantidades de dias diferentes e não muda a conclusão.

- De onde vem o ±0,45: a umidade varia, de um dia para o outro, cerca de 0,82 pp (desvio calculado pela amplitude móvel dos dias antes da rotina). Para uma média de ~30 dias, a faixa normal é 3 × 0,82 ÷ √30 = 0,45 pp.

- Leitura: enquanto nada muda no processo, as médias mensais ficam entre 16,70% e 17,60%. Depois da rotina, todos os 5 meses ficaram abaixo da média anterior e julho (16,63%), setembro (16,17%) e outubro (15,40%) ficaram abaixo do limite inferior. Isso mostra que o patamar do processo mudou.

- Antes da rotina, março (17,64%) passou do limite superior: o processo estava piorando.

## Para perguntas técnicas (não está no slide)

| Teste | Resultado | O que quer dizer |
| --- | --- | --- |
| Mann-Whitney (médias mensais) | p = 0,024 | Queda significativa com 95% de confiança |
| t de Welch (médias mensais) | p = 0,056 | No limite dos 95% (5 meses depois é pouco) |
| Mann-Whitney, base jan–mai/26 | p = 0,004 | Significativo com 99% de confiança |
| t de Welch, base jan–mai/26 | p = 0,026 | Significativo com 95% de confiança |

Em linguagem simples: a chance de uma queda assim acontecer por acaso é de cerca de 2%.

# 6. Slide 3 – o que foi implantado

| Dia | Filtro limpo |
| --- | --- |
| Segunda | FP001 |
| Terça | FP002 |
| Quarta | FP005 |
| Quinta | FP003 |
| Sexta | FP004 |

- Rota fixa: um filtro por dia útil, sempre na mesma sequência.

- Responsável definido: a turma do turno do dia faz a limpeza, conforme a escala de revezamento.

- Cada um dos 5 filtros é limpo uma vez por semana.

## Por que funciona

O tecido filtrante entope (colmata) com o uso. Tecido entupido drena menos e a torta sai mais úmida. Os números mostram isso:

- Tecidos novos (nov–dez/25): 16,57% a 16,75%.

- Sem limpeza sistemática: subiu até 17,64% em mar/26.

- Com a rota de limpeza: caiu até 15,40% em out/26, abaixo até da condição de tecido novo.

## Próximos passos

- Manter a rota como padrão, incluída em procedimento operacional.

- Acompanhar a umidade todo mês para confirmar o novo patamar.

- Valorar o ganho: menos água na torta significa menos energia no forno (usar os 25 kg/t seca × produção).

# 7. Roteiro de fala (cerca de 5 minutos)

## Slide 1 – Resultado (2 min)

"Desde novembro de 2025 o filtro prensa vinha com umidade alta, e ela subia mês a mês, chegando a 17,6% em março. Em junho implantamos uma rota de limpeza periódica dos 5 filtros. A umidade, que estava em 17,16% na média, caiu para 15,40% em outubro. São 1,76 ponto a menos, 10% de redução, ou 25 kg de água a menos em cada tonelada de concentrado seco que vai para o forno."

## Slide 2 – Prova estatística (1,5 min)

"Para garantir que não é variação normal, usamos uma carta de controle. As linhas laranja mostram a faixa em que o processo oscilava antes. Depois da rotina, todos os meses ficaram abaixo da média, e julho, setembro e outubro saíram da faixa pelo lado de baixo. Ou seja, o processo mudou de patamar."

## Slide 3 – O que fizemos e próximos passos (1,5 min)

"A mudança foi simples: um filtro por dia útil, sempre na mesma sequência, com a turma do turno responsável. Tecido limpo drena melhor, e a umidade ficou abaixo até da condição de tecido novo. Os próximos passos são manter a rota como padrão, acompanhar a umidade todo mês e calcular o ganho de energia."

# 8. Perguntas prováveis

## "Outubro ainda não fechou. O número vale?"

Vale como indicação. Foi usado o valor do MES até 22/10 (15,40%), e a série diária do mês está caindo (14,03% no dia 21). Mesmo sem outubro, setembro (16,17%) já está abaixo do limite inferior.

## "Não pode ter sido outra coisa?"

A análise compara antes e depois da rotina e mostra mudança de patamar fora da variação normal. Outras variáveis de processo (alimentação, granulometria, pressão) não foram isoladas nesta análise. Acompanhar os próximos meses vai consolidar o resultado.

## "Por que a média de antes começa em novembro?"

Porque é quando o filtro prensa entrou em operação. Usar todo o período antes da rotina é a comparação mais conservadora. Começando em janeiro (17,36%), o ganho seria maior: −1,96 pp.

## "Quanto isso representa em dinheiro?"

A conta é: 25 kg de água a menos × toneladas de concentrado seco filtrado no período = água que deixou de ir para o forno. Com a produção e o custo de energia por tonelada de água evaporada, chega-se ao valor.

## "Os dados diários vão só até julho. Por quê?"

O arquivo exportado em .xls tem limite de 256 colunas, por isso parou em 08/07/26. De julho a outubro foram usadas as médias mensais do próprio MES, que conferem com os dados diários nos meses em que as duas fontes existem.